- 采购需求

一、项目介绍

西园得英楼1-8层部分办公场所及公共区域维修出新，详见工程量清单。

二、改造方案

- （一）1楼及2楼公共区域（含卫生间）和二楼201-204共计3小间2大间办公室出新。

1、拆除室内及公共区域内的残存宣传标语、废弃线槽、窗帘灯具及其他设备，室内部分家具或设备依据甲方要求清运或搬运至指定位置，204西侧走道开门洞。
  2、公共区域（门厅、走道、电梯门厅）及二楼201-204共计3小间2大间办公室原墙面和天花出新。乳胶漆和局部起鼓抹灰层铲除。原墙面和天花局部不平整处腻子找平，喷刷乳胶漆2遍，另过道石膏板吊顶破损处修补，室内局部损坏的矿棉板吊顶板子更换。
  3、补齐缺失插座及开关面板，明装线路，线槽缺失或损坏需重新安装。
  4、依据清单要求安装日光灯管、筒灯及平板灯；部分日光灯管及支架需拆除重装，对部分日光灯进行线路改造及更换灯管。
  5、依据清单要求对部分房间脚线修补。
  6、依据清单要求更换锁具或锁芯，共计6个，及3个防盗门门头上方更换玻璃。
  7、卫生间内小便器、小便器感应阀、隔断和隔断门（包含铰链五金）、水龙头、蹲坑及蹲坑阀等根据清单维修或更换。
  8、204室制作轻钢龙骨隔墙（双面内含隔音棉），定制防盗门，同其他门扇。
  9、电路检查调试，所出新的区域及卫生间的线路有问题需要进行维修必要时重新放线（含电箱元器件坏的进行更换），确保所出新的区域及卫生间的灯具、插座、小便斗感应器的通电满足正常使用。
  10、二楼201-204安装布艺窗帘(办公室靠室外的一侧的窗子安装）约99平米，窗帘系数1.5。
  11、通道消防管道油漆出新（红色），最后整体施工完毕后保洁。

（二）4-8楼公共区域（含卫生间）和六楼605-610和619-622，七楼所有办公室除711和722，八楼801-806办公室出新。

1、拆除室内及公共区域内的残存宣传标语、废弃线槽、窗帘灯具及其他设备，室内部分家具或设备依据甲方要求清运或搬运至指定位置。
  2、六楼605-610和619-622，七楼所有办公室除711和722，八楼801-806办公室原墙面和天花出新。乳胶漆和局部起鼓抹灰层铲除。原墙面和天花局部不平整处腻子找平，喷刷乳胶漆2遍，另过道局部石膏板吊顶破损处修补后补漆，室内局部损坏的矿棉板吊顶板子更换。
  3、补齐缺失插座及开关面板，明装线路，线槽缺失或损坏需重新安装。
  4、依据清单要求安装日光灯管、筒灯及平板灯；部分日光灯管及支架需拆除重装，对部分日光灯进行线路改造及更换灯管。
  5、依据清单要求对部分房间脚线修补。
  6、依据清单要求更换锁具或锁芯，防盗门门头上方更换玻璃。
  7、卫生间内小便器、小便器感应阀、隔断和隔断门（包含铰链五金）、水龙头、蹲坑及蹲坑阀等根据清单维修或更换，部分墙砖修补。
    8、走道及电梯门厅灯具维修及更换灯管，部分筒灯更换。
  9、电路检查调试，所出新的区域及卫生间的线路有问题需要进行维修必要时重新放线（含电箱元器件坏的进行更换），确保所出新的区域及卫生间的灯具、插座、小便斗感应器的通电满足正常使用，更换楼梯间开关。
  10、六楼605-610和619-622，七楼所有办公室除711和722，八楼801-806办公室安装布艺窗帘(办公室靠室外的一侧的窗子安装）约99平米，窗帘系数1.5。
  11、通道消防管道油漆出新（红色），最后整体施工完毕后保洁。

三、图纸(见附件)

四、工程量清单（见附件）

五、主要设备材料招标人推荐品牌一览表

| 序号 | 材料设备名称 | 材料主要性能要求 | 招标人推荐品牌 | 投标人选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆 | 合格品及其以上等级 | 远东、江南、上上 |  |
| 2 | 开关、插座 | 合格品及其以上等级 | ABB、施耐德、西门子、松下、西蒙 |  |
| 4 | 灯具 | 合格品及其以上等级 | 雷士、欧普、飞利浦、松下 |  |
| 5 | 给水管、排水管、电线管 | 合格品及其以上等级 | 公元、中财、联塑 |  |
| 6 | 配电箱和内元器件 | 合格品及其以上等级 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 7 | 卫生洁具 | 合格品及其以上等级 | 箭牌、恒洁、惠达、东鹏 |  |
| 8 | 乳胶漆 | 合格品及其以上等级，环保等级达E1级 | 立邦、多乐士、华润、三棵树 |  |

注：

1、以上材料在进场前须经建设单位和设计单位认可，建设单位有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。

2、投标人投标时需选择某一具体品牌。如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌。一旦中标，中标人不得以任何理由更换推荐品牌,并于领取中标通知书后三天内向建设单位提供样品，经建设单位认可后方可签订合同。

六、其他要求

1、投标供应商应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

1.1应提供计划、报表的名称及完成时间：按招标人和监理工程师的要求。

1.2承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：①本工程必须确保安全，投标供应商自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非招标人原因，发生的一切问题和责任与招标人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。②投标供应商必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。③投标供应商进场后，必须服从招标人、监理单位对施工场地总平面的规划，服从招标人、监理单位的统一调度和指挥。④招标人、监理单位将不定期对投标供应商的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差，有权要求承包单位整改并通报批评，如发生二次通报批评情况，可按现场有关规定进行处罚。⑤投标供应商在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅顺。服从招标人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地脏乱、交通不顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由投标供应商承担，同时还须接受招标人的经济处罚。

1.3承担协调解决工程实施中的各种矛盾及费用。

1.4需投标供应商办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续： 根据现场情况，投标供应商自行协调解决 ，并承担由此发生的费用。

1.5承担费用负责已竣工但未交付招标人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：投标供应商负责做好工程成品保护，并承担相应的费用。

1.6保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且做到：文明施工，施工垃圾随产随清。

1.7双方约定的乙方应做的其他工作：招标时，招标人已要求投标供应商自行到施工现场踏勘。招标人仅提供现有的施工场地现状，施工用水、电手续由投标供应商自行办理，其费用由投标供应商自行挂表并到相关部门缴纳，此费用已经包含在合同价中，结算时不另行调整。

2、安全施工

2.1投标供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于投标供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由投标供应商承担。

2.2投标供应商应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。招标人不得要求投标供应商违反安全管理的规定进行施工。

2.3发生重大伤亡及其他安全事故，投标供应商应按有关规定立即通知招标人并上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由投标供应商承担发生的费用。

2.4招标人、投标供应商对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。

七、投标报价说明

1、投标限价（招标控制价）是采购人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限价。

2、投标报价要求

2.1 投标报价范围

2.1.1投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括投标人在承诺工期内，达到投标人所承诺的质量标准，为完成本工程施工图纸、招标文件及招标工程量清单所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的风险。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、交通状况、夜间施工、现场材料堆放、环境保护、特殊条件施工、地方矛盾处理、直接和间接成本、利润、税金、风险费、材料损耗、劳务、现场施工围栏、施工用水、用电、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的围护以及政策性文件规定等所需的全部费用，并计入投标报价中，凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围内，采购人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。

2.1.2投标报价清单中的单价和合价包括由投标人承担的直接费、间接费、计划利润、税金、其它费用、地方矛盾等全部费用以及应由投标人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

八、主要合同条款

1、投标承诺的项目负责人（项目经理）及项目组成员必须全部到场，投标中标的项目负责人（项目经理）必须到现场组织指挥施工，否则，按违约处理。

2、质量：国家“合格”标准且满足招标人要求。

3、工期：30日历天

4、安全施工： 此工程必须确保安全，若因中标人原因发生的不安全问题，由中标人自行负责处理并承担一切责任。

5、工程结算：

5.1本工程采用限定总价审计结算方法，按合同以中标单价和实际工作量计算总价，经审计后确认合同审计总价，但合同审计总价不得高于中标总价（不包含签证变更部分）。

5.2工程结算方式：

5.2.1本工程采用限定总价审计结算方法，按合同以中标单价和实际工作量计算总价，经审计后确认合同审计总价，但合同审计总价不得高于中标总价（不包含签证变更部分）。

5.2.2结算总价=合同审计总价+签证变更的审计总价。

5.2.3工程竣工验收合格后乙方应提交工程结算资料，要求资料齐全，计算准确，若本工程审计核减率(含复审)达10%(含10%以上的)，全部审计费用由施工单位承担，并由学校从施工单位的工程款中扣除；若核减率在5%-10%之间的，其审计费用由施工单位和建设单位各承担50%；若核减率(含复审)为5%及其以下的审计费用，由学校承担。

6、保修：本工程质保期二年。质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，具体保修范围、保修期限、保修责任、保修金的支付、返还应按《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及双方约定执行。

7、分包：招标人不允许中标人将工程转包和违法分包给任何第三方，如发现转包或违法分包行为，限令改正，否则招标人有权立即中止合同，扣除履约担保，中标人负违约责任。

8、违约责任：按《民法典》执行。

9、特别说明

9.1该工程施工过程中项目经理和投标时确认的项目部人员必须常驻现场实施施工管理，并参与建设单位的日常考勤。中途项目经理和项目部人员需离岗必须履行书面请假手续并经招标人同意。若未经招标人同意而擅自离岗的，将处以每人每天 500 元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达7 天以上的，经招标人提出仍未改正的，招标人有权终止合同，因此给招标人造成损失的，招标人将依法追偿。

9.2中标人在选择材料、设备时，应在满足本项目设计标准、质量和使用要求的前提下，选用同档次的优质优价的产品。

9.3中标人已对现场进行了充分勘察，并将临时施工便道考虑在投标报价中，费用包干，中标人提出与此有关费用的索赔招标人不予支付。

9.4中标人已进行现场勘察，并将从招标人指定的水、电接口接至施工现场的电缆、水管等材料及施工费用考虑在投标报价中，费用包干；施工过程中所用水、电向建设单位协调，费用交建设单位。水电费损耗按所用水、电量占总用水、电量比率分摊。

9.5中标人在投标时已充分考虑在施工期间必须设置醒目的交通安全标志、标牌及警示灯，同时保证道路正常通行。

9.6中标人必须到现场进行勘察向招标人了解施工现状，充分考虑本工程施工中可预见或不可预见的情况，各项事宜必须服从招标人安排和管理。

9.7工程价款一律通过银行非现金结算。

九、采购需求其他相关要求及说明

1.为落实政府采购政策需满足的要求；本项目落实政府采购促进中小企业发展政策、促进残疾人就业等政府采购政策。

2.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；采购标的的其他技术、服务等要求：采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：略，详见采购需求（技术规格等）的主要要求。采购文件中的采购需求为主要要求或最低要求。投标人所供产品应当实质性响应招标文件的要求。采购标的有国家强制标准或财政部门强制要求的，投标人投标产品必须符合国家强制标准或财政部门强制要求(可以以产品质量标准合格代替)。采购标的没有国家强制标准的或招标文件未明确相关标准的，投标人投标产品应当符合行业标准、地方标准（江苏）等有关标准规范。在合同履行过程中，如有新的国家规定或标准规范出台的，投标人应确保所供产品符合新的规定或标准规范（因此而增加的费用与风险由投标人承担）。携手阳光公司所代理的政府采购项目中如涉及商品包装和快递包装的，应当符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。如投标人提供产品及相关快递服务的包装未达到其标准的，采购人有权拒收（视为履约验收不合格）。

3.采购标的的验收标准；

采购人将根据招标文件的相关要求、投标人的投标文件（含承诺）以及采购项目的具体情况织项目验收。投标人应当确保一次性通过验收，如投标人未能一次性通过验收的，后期所产生任何费用（验收费等）及相关损失均由投标人承担（赔偿）。

如投标人出现与投标文件（含承诺）不一致等情形的（服务未达到采购人验收要求的），采购人有权单方面解除合同（视为投标人不履约合同），投标人须承担由此对采购人造成的损失。

特别说明：

投标人应当充分了解采购人的采购需求以及需实现的功能或者目标等相关事宜。如采购人的采购需求存在描述不完整、表述不规范、含义不准确等情形的（未能达到法律规定明确的要求），投标人须在投标人须知规定的时间内，以电子邮件方式向携手阳光公司提出询问或要求进行澄清（以便采购人及时校正）。逾期视为投标人对采购人的采购需求无任何异议，并自愿一切以采购人理解、解释为准。