第一部分：采购需求及参数要求

一、项目概况

现拟将西园南门西侧两间房作为继续教育学院的江苏省银龄学习中心和盐城市家政服务培训中心服务接待室进行改造。

二、项目需求

改造说明：

1.室内原有杂物、家具、电器、洁具、灯具、开关插座、墙面张贴物品及窗帘等全部拆除，需保留物资搬运至甲方指定位置；

2.原墙面墙砖饰面和涂料材料等铲除至基层,墙面整体粉刷；

3.原地面材料及基层拆除，使用陶粒土抬高，水泥砂浆平整后铺贴地砖；

4.原天花石膏板吊顶及龙骨拆除，原始楼板顶面拆除涂料，修复平整；

5.室内建筑幕墙窗上口使用木工板结合耐候胶封闭，完成后涂刷白色乳胶漆；

6.配电箱拆除移位，仓库兼盥洗间上下水管道需重布；

7.拆除部分墙体和门，依据图纸开门洞；

8.依据图纸布置强弱电插座和上下水管道；

9.铺贴地砖和门槛石，仓库兼盥洗间墙地面重做防水，防水高度1.8米。地砖均使用美缝剂美缝；

10.原顶涂刷白色乳胶漆，安装灯具，仓库兼盥洗间安装300*300mm集成铝板吊顶，安装集成灯具；

11.墙面白色乳胶漆，100mm不锈钢踢脚线。仓库兼盥洗间贴300*600mm墙砖；

12.依据图纸制作背景墙及字牌等；

13.屋面防水重做，飞檐支撑立柱外包裹铝塑板修补，挑檐下口铝塑板修补，外窗玻璃部分破损需更换，外墙石材局部修补，对开玻璃门门框维修出新配备插销锁。

14.西侧单开玻璃门拆除安装玻璃幕墙窗；样式同建筑原有玻璃玻璃幕墙窗，玻璃幕墙窗规格为：①6C+1.5PVB+6C夹层玻璃；②120系列2.0mm壁厚铝合金框料；

15.定制安装户外LED滚动走字单色显示屏，物理点间距10mm,每平方米1万点，亮度每平方米1400cd；

16.定制安装1.2壁厚不锈钢定制仿古铜色字牌，具体内容及字体等由甲方确定；

17.安装各类开关插座、空调及电视等用电器；接待室电视规格为①能效等级 1级；②分辨率：3840×2160 比例：16:9；③尺寸：75吋；室内两台3P柜式空调规格为：①能效等级 1级；②制冷量(W)范围：900-9220；③制热量(W)范围：900-12260；

18.定制L型接待台及会议桌椅；规格为：①会议桌长2.7米、宽1.2米，高度0.75米；②会议桌台面为50mm厚E0级高密度三聚氰胺板，预涂漆胡桃木色，预留线盒和理线槽等；③会议椅靠背宽度420~520mm，坐宽480~540mm，坐高可调节。椅子靠背与坐垫材质为人造革填充高密度海绵，配置扶手、头枕和旋转轮。

19.仓库兼盥洗间内安装洗手台。

20.本项目施工过程中的主要材料检测及竣工后环境质量检测等检测服务费用由施工单位承担（检测项目及数量由校方核定，总费用不超过合同总价的5%）

三、主要设备材料招标人推荐品牌一览表

| 序号 | 材料设备名称 | 材料主要性能要求 | 招标人推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | 合格品及其以上等级，环保等级达E1级 | 立邦、多乐士、华润、三棵树 |
| 2 | 地砖 | 合格品及其以上等级 | 马可波罗、东鹏、诺贝尔、冠军、斯米克、冠珠 |
| 3 | 铝板集成吊顶 | 合格品及其以上等级 | 顶上、奇力、奥普 |
| 4 | 铝合金门窗 | 合格品及其以上等级 | 南山、凤铝、栋梁 |
| 5 | 纸面石膏板 | 合格品及其以上等级 | 优时吉博罗、龙牌、可耐福、圣戈班 |
| 6 | 轻钢龙骨 | 合格品及其以上等级 | 博罗拉法基、龙牌、可耐福、圣戈班 |
| 7 | 电线电缆 | 合格品及其以上等级 | 远东、江南、上上 |
| 8 | 开关、插座 | 合格品及其以上等级 | ABB、施耐德、西门子 |
| 9 | 灯具 | 合格品及其以上等级 | 雷士、欧普、飞利浦、松下 |
| 10 | 给水管、排水管、电线管 | 合格品及其以上等级 | 公元、中财、联塑、日丰 |
| 11 | 配电箱和内元器件 | 合格品及其以上等级 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 12 | 空调 | 合格品及其以上等级 | 格力、美的、海尔 |
| 13 | 电视机 | 合格品及其以上等级 | 小米、海信、华为 |
| 14 | 综合布线系统 | 合格品及其以上等级 | 一舟、普联、康普 |
| 15 | 网线 | 合格品及其以上等级（六类非屏蔽网线） | 一舟、普联、康普 |
| 16 | 防水材料 | 合格品及其以上等级 | 北京东方雨虹、德高、卓宝、科顺 |
| 17 | 饮水机 | 合格品及其以上等级 | 美菱、美的、海尔 |

注：

1、以上材料在进场前须经建设单位和设计单位认可，建设单位有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整。

2、投标人投标时需选择某一具体品牌。如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌。一旦中标，中标人不得以任何理由更换选定品牌,并于领取中标通知书后三天内向建设单位提供样品，经建设单位认可后方可签订合同。

四、附件：图纸及工程量清单（电子版）